

СТРУКТУРА
описания квалификации
	1. Наименование квалификации
	Инженер строительного контроля (6 уровень квалификации)

	2. Номер квалификации

	

	3. Уровень
 (подуровень) квалификации
	6

	4. Область профессиональной деятельности
:
	16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство


	5. Вид профессиональной деятельности
:
	Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства


	6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:
	Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г.

	7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации
:
	

	8. Основание разработки квалификации:
	


	Вид документа
	Полное наименование и реквизиты документа

	Профессиональный стандарт (при наличии)

	 Специалист строительного контроля (утв. приказом Минтруда России от 12.09.2025 N 558н)

	Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии)
	

	Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности
	


9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:
	№
	Код (при наличии профессионального стандарта)
	Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)
	Трудовые действия
	Необходимые умения
	Необходимые знания
	Дополнительные сведения (при необходимости)

	1
	A/01.6 
	Входной контроль проектной и рабочей документации (в том числе в составе информационной модели), предоставленной застройщиком (техническим заказчиком), и проверка наличия действующего разрешения на строительство
	Проверка комплектности проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) (в том числе в составе информационной модели)

Проверка соответствия проектной и рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документации

Проверка корректности оформления, состава и содержания проектной и рабочей документации

Проверка наличия необходимых согласований и утверждений в проектной и рабочей документации

Проверка наличия требований к фактической точности контролируемых параметров

Проверка наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля проектной документации

Проверка наличия действующего разрешения на строительство
	Оценивать комплектность проектной и рабочей документации

Устанавливать наличие ссылок на нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности в отношении применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий

Устанавливать наличие согласований и утверждений проектной и рабочей документации

Оценивать достаточность информации в рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ

Устанавливать наличие требований к фактической точности контролируемых параметров строительных конструкций объектов капитального строительства

Устанавливать наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля

Анализировать соответствие указанных в проекте организации строительства (раздел проектной документации) организационно-технологических решений (в том числе механизации строительства) техническим и технологическим возможностям лица, осуществляющего строительство

Устанавливать наличие действующего разрешения на строительство

Применять правила оформления электронных документов

Применять технологии информационного моделирования в строительстве

Применять специализированные программные средства
	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности

Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора

Требования к проведению входного контроля проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком), и проверка наличия действующего разрешения на строительство

Правила оформления электронных документов

Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве

Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства

Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации

Требования охраны труда и меры пожарной безопасности
	

	2
	A/02.6 
	Приемка совместно с застройщиком (техническим заказчиком) и освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
	Проверка соответствия выполненной геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации

Проверка надежности закрепления геодезических знаков на местности

Проведение приемки в составе комиссии геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) и подготовка акта
	Анализировать соответствие выполненной геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации

Оценивать надежность закрепления геодезических знаков на местности

Применять требования к порядку проведения приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика)

Применять требования к подготовке и оформлению акта по результатам приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика)

Применять специализированные программные средства
	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности

Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора

Требования к порядку проведения приемки совместно с застройщиком (техническим заказчиком) и освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

Требования к закреплению геодезических знаков на местности

Правила и способы оформления электронных документов

Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации

Требования охраны труда и меры пожарной безопасности
	

	3
	A/03.6 
	Входной (в том числе инструментальный) контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования
	Проверка применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и

Проверка наличия и содержания сопроводительных документов изготовителей (документов изготовителя о качестве)

Проверка соблюдения правил складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Введение журнала входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе в составе информационной модели объекта

Проведение инструментального контроля для испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования

Оформление протокола испытаний по результатам инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования, в том числе в составе информационной модели объекта

Отбор проб (образцов) продукции, маркировка и (или) опломбирование отобранных проб (образцов) и составление акта отбора проб (образцов) продукции с участием представителя застройщика (технического заказчика)
	Оценивать качество, количество, номенклатуру применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Оценивать внешний вид продукции (материалов, конструкций, изделий, оборудования), состояние поверхности

Устанавливать наличие маркировок, отсутствие критических дефектов и повреждений, не соответствующих требованиям документов по стандартизации

Устанавливать наличие и содержание сопроводительных документов изготовителей (документов изготовителя о качестве)

Применять требования к ведению журнала входного контроля и к оформлению протокола испытаний по результатам входного (в том числе инструментального) контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Определять состав инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования

Выбирать методы проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования с применением средств измерений, включенных в государственный реестр средств измерений

Применять правила и порядок проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования

Выбирать и применять методики отбора проб, маркировки и опломбирование отобранных проб (образцов) продукции

Применять требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции

Применять технологии информационного моделирования в строительстве

Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами

Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей

Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства

Применять правила оформления электронных документов
	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности

Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора

Требования к структуре и порядку проведения входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Требования к качеству, свойствам, номенклатуре строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства

Требования к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций, используемых при организации строительного производства

Требование к комплектности и содержанию сопроводительных документов изготовителей

Требования к ведению журнала входного контроля по результатам входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Правила и порядок проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования

Правила оформления протокола испытаний по результатам инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования

Порядок проведения и методики отбора, маркировки и опломбирования проб (образцов) продукции

Требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции

Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов

Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства

Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства

Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации

Требования охраны труда и меры пожарной безопасности
	

	4
	A/04.6 
	Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ и ведение исполнительной документации
	Проверка выполнения производственных операций и внесение записей в общий журнал работ

Проверка соблюдения технологических режимов в процессе выполнения производственных операций

Проверка соответствия показателей качества выполнения производственных операций и их результатов требованиям проектной и организационно-технологической документации, документов по стандартизации

Ведение общего журнала работ

Формирование и комплектование исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам
	Анализировать соответствие выполнения производственных операций требованиям проектной документации, организационно-технологической документации, документов по стандартизации, положений договора с застройщиком (техническим заказчиком)

Выбирать места выполнения контрольных операций, их периодичность, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий

Устанавливать наличие информации о результатах выполнения операционного контроля в общем журнале работ

Оценивать соответствие выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства

Устанавливать причины отклонений технологической последовательности выполнения производственных операций и их результатов

Оценивать соблюдение технологических режимов в процессе выполнения производственных операций

Применять требования к порядку ведения общего журнала работ, специальных журналов работ

Применять технологии информационного моделирования в строительстве

Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами

Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей

Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства

Применять правила оформления электронных документов
	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности

Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора

Порядок проведения операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ

Требования к порядку ведения исполнительной документации

Требования к технологии осуществления и результатам строительно-монтажных работ при строительстве объектов капитального строительства

Порядок проведения проверки соблюдения технологических режимов в процессе выполнения производственных операций

Порядок ведения общего журнала работ, специальных журналов работ

Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов

Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства

Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства

Правила оформления электронных документов

Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации

Требования охраны труда и меры пожарной безопасности
	

	5
	A/05.6 
	Приемочный контроль результатов выполнения отдельных видов, этапов строительно-монтажных работ
	Контроль соответствия готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации

Контроль выполненных работ, которые недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения на соответствие требованиям проектной и рабочей документации

Проведение испытаний и пусконаладка систем инженерно-технического обеспечения и оборудования
	Оценивать соответствие готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации

Оценивать соответствие выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, требованиям проектной и рабочей документации

Применять требования к порядку проведения испытаний и пусконаладки систем инженерно-технического обеспечения и оборудования

Применять правила оформления электронных документов

Применять технологии информационного моделирования в строительстве

Применять специализированные программные средства
	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности

Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора

Порядок проведения приемочного контроля лица, осуществляющего строительства

Требования проектной, рабочей, организационно-технологической документации, заключенного договора и документов по стандартизации к качеству готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей

Требования проектной и рабочей документации к результатам выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения

Порядок проведения испытаний и пусконаладки систем инженерно-технического обеспечения и оборудования

Правила оформления электронных документов

Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве

Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства

Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства

Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации

Требования охраны труда и меры пожарной безопасности
	


Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:
	Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п.
	Документ, цифровой ресурс
	Код по документу (ресурсу)
	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)

	Инженер

Инженер по строительному контролю

Инспектор строительного контроля


	ОКЗ
	2142

	Инженеры по гражданскому строительству

	
	ЕКС
	-


	Инженер по строительному контролю

	
	ОКПДТР
	201294
	Инженер

	
	ОКСО
	08.03.01
	Строительство


10. Основные пути получения квалификации:
	Высшее образование - бакалавриат

или

Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат

и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительного контроля

	

	Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):



	

	Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):


-
	11. Особые условия допуска к работе:

	Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности



	12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

	-


13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования – бакалавриат
Или
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования - бакалавриат (непрофильное) 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки в области строительного контроля
	14. Срок действия свидетельства:
	3
	года


� Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации


� В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"


� В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"


� Заполняется при наличии профессионального стандарта


� Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации


� В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)





